S R E D NJ A   Š K O L A   I V A N E C

Trogodišnja strukovna škola

razred: drugi

zanimanje: strojobravar

PITANJA ZA KONTROLNI ISPIT

Pripremili:

mr. sc. Indijana Putar Kramarić, dipl. inž.

Stjepan Križnjak, dipl. inž.

1.0 TEHNOLOGIJA OBRADE I ODRŽAVANJA

1.dio:   TEORIJA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA

| 1. | 3 Na primjeru obrade tokarenja prikazati i navesti nazive kutova obrade i alata: _____ - ________________________________, _____ - ________________________________, _____ - ________________________________. 2 |
| --- | --- |
| 2. | Koji od prikazanih kutova se mijenjaju naginjanjem noža? (2 točna odgovora) a) prednji kut (γ), b) kut klina (β), c) leđni kut (α), d) sva tri. |
| 3. | 1 Koji od tri kuta obrade i alata može biti negativan? a) prednji kut (γ), b) kut klina (β), c) leđni kut (α). 2 |
| 4. | Koji od nabrojenih faktora ne utječe na oblika nastale strugotine? a) materijal izratka, b) materijal alata, c) brzina rezanja, d) oblik alata-rezna geometrija. 1 |
| 5. | Među oblike nastale strugotine ne spada: a) lomljena ili mrvičasta, b) nasječena, c) grudasta ili gomoljasta, d) tekuća ili trakasta. |
| 6. | 1 Tekuća strugotina će nastati pri obradi: a) plastičnih materijala, b) krtih materijala, c) nemetalnih materijala. 1 |
| 7. | Koja od komponenata sile rezanja ne postoji? a) glavna sila, b) sporedna sila, c) posmična sila, d) natražna sila. |
| 8. | 1 Brzina rezanja pri kojoj su ukupni troškovi (troškovi stroja i troškovi alata) najmanji, naziva se: a) najbolja brzina, b) isplativa brzina, c) upotrebljiva brzina, d) ekonomska brzina. 1 |
| 9. | Uz isti presjek strugotine, za duži vijek trajanja alata, povoljnije je pri obradi odabrati: a) veću dubinu rezanja, b) veći posmak, c) svejedno je. 1 |
| 10. | Koje svojstvo materijala za izradu alata nije poželjno: a) da ima što veću tvrdoću radi lakšeg prodiranja u materijal, b) da ima dovoljnu žilavost i otpornost na udarna opterećenja, c) da ima što veće unutrašnje napetosti, d) da izdrži visoke temperature rezanja. 1 |
| 11. | Od kojih se materijala izrađuju ručni alati (turpije, sjekači, svrdla i sl.)? a) ugljičnog alatnog čelika, b) brzoreznog čelika, c) sinteriranih karbida, d) legiranog alatnog čelika. |
| 12. | 1 Koja je osnovna prednost brzoreznog čelika u odnosu na sinterirane karbide i keramičke materijale: a) bolje podnosi udarna opterećenja, b) može podnijeti više temperature pri obradi, c) može raditi većim brzinama. 1 |
| 13. | Sinteriranim karbidima i keramičkim materijalima bolje je raditi: a) manjim brzinama rezanja i većim presjekom strugotine, b) većim brzinama rezanja i manjim presjekom strugotine, c) nije bitno. 1 |
| 14. | Koji od navedenih materijala može izdržati najviše temperature pri obradi odvajanjem čestica? a) alatni čelik, b) brzorezni čelik, c) sinterirani metali, d) rezna keramika. 1 |
| 15. | Koji od navedenih čelika je brzorezni? a) Č.1940, b) Č.4750, c) Č.6880, d) Č.4835. |
| 16. | 1 Alat s oznakom HSS izrađen je od: a) konstrukcijskog čelika, b) sinteriranog karbida, c) brzoreznog čelika, d) dijamanta. |
| 17. | 1 Kojim od navedenih načina se odvodi najveći dio nastale topline pri obradi odvajanjem čestica? a) strugotinom, b) alatom, c) predmetom, d) okolinom. 3 |
| 18. | Navedi tri osnovna kretanja pri strojnim obradama odvajanjem čestica: a) ________________________________________, b) ________________________________________, c) _________________________________________. 1 |
| 19. | Glavno radno kretanje izražava se mjernom jedinicom: a) mm/okr., b) mm, c) mm/hodu, d) m/min. 2 |
| 20. | 3 Zaokružiti točne tvrdnje: (2 točna odgovora) a) n1=n2 b) v1=v2 c) n1>n2 d) v1>v2 e) n1<n2 f) v1<v2. 2 |
| 21. | Upisati oznaku (slovo) kojom se označavaju pojedina kretanja pri strojnim obradama odvajanjem čestica: _____ - glavno radno kretanje, _____ - posmično kretanje, _____ - dostavno kretanje. |

1

2.dio: TOKARENJE

| 1. | 3 Označiti strelicama i slovima tri osnovna kretanja pri tokarenju: ?3 1 |
| --- | --- |
| 2. | Koji od navedenih radova se ne mogu izvoditi na tokarskom stroju? a) bušenje, b) narezivanje navoja, c) dubljenje, d) razvrtavanje. 2 |
| 3. | Navedite nazive dijelova tokarskog stroja: 1. __________________________________ 2. _________________________________ 3. __________________________________ 4. _________________________________ 5. __________________________________ 6. _________________________________ 7. __________________________________ 8. _________________________________ 3 |
| 4. | Navedite tri načina tokarenja konusa na univerzalnoj tokarilici: a) ______________________________________________________________________ b) ______________________________________________________________________ c) ______________________________________________________________________. |
| 5. | 2 Izračunati konus (1:k) ako je D=30, d=20, l=60. ________________________________________________________________ 1:k = _________ |
| 6. | 1 Dva izratka različitih promjera potrebno je tokariti istim brzinama rezanja. Koje brojeve okretaja treba postaviti?: a) veći broj okretaja pri obradi izratka većeg promjera, b) veći broj okretaja pri obradi izratka manjeg promjera, c) jednaki broj okretaja, d) to nije moguće postići. 3 |
| 7. | Koja su tri najčešća načina stezanja izratka pri tokarenju? a) _________________________________________________________________ b) _________________________________________________________________ c) _________________________________________________________________. |
| 8. | 2 Koja je dva nužna uvjeta potrebno ispuniti pri tokarenju navoja? a) __________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________. 2 |
| 9. | Koje dvije vrste konusa se koriste kod držaka alata za strojnu obradu odvajanjem čestica? a) ____________________________ b) ____________________________. 1 |
| 10. | Navedite nazive prikazanih tokarilica _________________________________ ________________________________ 1 |

3.dio: BLANJANJE, DUBLJENJE, BUŠENJE, PROVLAČENJE

2

| 1. | Kod kojih obrada je glavno radno kretanje pravocrtno? (2 točna odgovora) a) blanjanje, b) glodanje, c) bušenje, d) provlačenjem. |
| --- | --- |
| 2. | 1 Blanjanje je slično tokarenju u tome što: a) je glavno radno kretanje rotaciono, b) se obrađuju rotacione površine, c) se korist alat s jednom oštricom, d) se vrlo često koristi. 1 |
| 3. | Može li se nožem za blanjanje izvoditi dubljenje? a) DA, 1 b) NE. |
| 4. | Označi prednji kut γ i leđni kut α na nožu za dubljenje. |
| 5. | 1 Kojim postupkom obrade bi trebalo obraditi prikazane površine (označene podebljano)? a) blanjanjem, b) glodanjem, c) bušenjem, d) provlačenjem. 1 |
| 6. | 2 Glavno radno kretanje kod blanjanja izražava se u: a) m/min, b) 1/min, c) m/s. a posmično u: a) m/min, b) mm/hodu, c) mm/okr. 1 |
| 7. | Koliko reznih oštrica ima spiralno svrdlo: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4. |
| 8. | 1 Kut ispravno naoštrenog svrdla kut poprečne oštrice (ψ) iznosi: a) 45°, b) 55°, c) 90°, d) 118°. 2 |
| 9. | Iz smjernica za izbor brzine odrediti brzinu rezanja kod bušenja vc, a zatim iz nomograma odrediti broj okretaja n koji treba postaviti na bušilici. Materijal koji se buši je lijevano željezo, dubina rupe je 40 mm, a svrdlo ima promjer 20 mm. a) vc = ________________________ m/min n = ______________________1/min 1 |
| 10. | Kut vrha svrdla (φ) za bušenje čelika u pravilu iznosi: a) 45°, b) 55°, c) 90°, d) 118°. |
| 11. | 3 Navedite namjenu spiralnih svrdala označenih slovima: N - _____________________________________ H - _____________________________________ W- _____________________________________ . |
| 12. | 2 Kutovi spiralnog svrdla, prikazani na slici, zovu se: φ - _____________________________________ ψ - _____________________________________ 2 |
| 13. | 1 Bušilica na slici naziva se: ____________________________ |
| 14. | 1 Navedite nazive alata prikazanih na slici: 1 |
| 15. | Napisati naziv obrade kojom bi trebalo obraditi prikazane plohe (označene znakom obrade)? _____________________________ 1 |
| 16. | Koji od alata ima nesimetričan raspored reznih oštrica? a) spiralno svrdlo, b) razvrtač, c) glodalo, d) upuštač. 1 |
| 17. | Koliko radnih kretanja se izvodi pri provlačenju? a) 1, b) 2, c) 3, d) 4. |
| 18. | 2 Koja dva alata se ne smiju brusiti po stražnjoj površini? (2 točna odgovora) a) spiralno svrdlo, b) razvrtač, c) igla za provlačenje, d) tokarski nož. 1 |
| 19. | Koji od navedenih postupaka može zamijeniti dubljenje? a) tokarenje, b) brušenje, c) razvrtavanje, d) provlačenje. |

4.dio: GLODANJE, BRUŠENJE

| 1. | 2 Objasniti podjelu glodanja: A) _____________________________: a) ____________________________ b) ____________________________ B) _____________________________. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Na priloženom crtežu strelicama označiti smjer kretanja alata i izratka za slučaj protusmjernog glodanja. | 1 2 |
| 3. | Koje glodanje zahtijeva veće sile stezanja? a) istosmjerno, b) protusmjerno. 3 |  |
| 4. | Navesti nazive prikazanih glodala: _________________________________ __________________________________ __________________________________ 1 |  |
| 5. | Glodalice se dijele na dvije osnovne vrste: a) ____________________________________ b) ____________________________________ . |  |
| 6. | 1 Stroj prikazan na slici (poznat pod imenom „Bohrwerk“) naziva se: ______________________________ |  |
| 7. | 3 Navesti nekoliko karakteristika brušenje koje ga razlikuju od ostalih obrada odvajanjem čestica. a) ___________________________________________________________________, b) ___________________________________________________________________, c) ___________________________________________________________________. |  |
| 8. | 1 U kojim mjernim jedinicama se izražava brzina rezanja kod brušenja? a) o/min b) mm/o c) m/min d) m/s. |  |
| 9. | 2 2 Što treba kontrolirati kod brusne ploče prije njezina postavljanja na brusilicu? a) ___________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________. |  |
| 10. | Na priloženoj slici označiti (strelicama i slovima) sva kretanja pri vanjskom okruglom brušenju: 1 |  |
| 11. | Planskim brušenjem obrađuju se? a) okrugle površine, b) unutrašnje površine c) ravne površine, d) profilne površine. |  |
| 12. | 3 Nabrojati tri veličine koje karakteriziraju brusnu ploču. a) ____________________________, b) ____________________________, c) ____________________________. |  |

5.dio: SPECIJALNE OBRADE

| 1. | 1 Kojom od četiri obrade se postiže najveća kvaliteta obrađene površine? a) brušenje, b) honanje, c) lepanje, d) superfiniš. 1 |
| --- | --- |
| 2. | Koja specijalna fina obrada se koristi za završnu obradu cilindara motora? _________________________________________________________________________ |
| 3. | 2 Što je karakteristika specijalnih obrada (elektroerozija, obrada ultrazvukom i sl.)? (2 točna odgovora)? a) alat nije tvrđi od izratka, b) kod obrade se koristi velika sila, c) alat nije u dodiru s izratkom, d) nema trošenja alata pri obradi. 1 |
| 4. | Kojom obradom se mogu obrađivati električno nevodljivi materijali? (2 točna odgovora) a) elektroerozijom, b) elektrokemijskom obradom, c) ultrazvukom, d) vodenim mlazom. 1 |
| 5. | Mjerni sustavi kod CNC strojeva mogu biti: a) _____________________________________ b) _____________________________________. 2 |
| 6. | Označi koordinatne CNC osi tokarilice i glodalice. |
| 7. | 2 Nabrojite nekoliko postupaka nekonvencionalne obrade metala: a) ________________________________________ b) ________________________________________ c) ________________________________________ d) ________________________________________. |

1

2.0 OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

1. dio: SVOJSTVA TEHNIČKIH MATERIJALA

| 1. | 1 Ispuniti tablicu podjele metala: 1 |
| --- | --- |
| 2. | Koje od 4 zajednička svojstava metala nedostaje? a) mehanička svojstva, b) kemijska svojstva, c) fizikalna svojstva, d) _________________________________________. |
| 3. | 1 Mjerna jedinica kojom se izražava naprezanje odnosno čvrstoća je: a) N, b) J/mm2, c) N/mm2, d) Brinell. 1 |
| 4. | 1 Označiti strelicama smjer djelovanja sile pri opterećenju na: a) na vlak, b) na tlak |
| 5. | Kojom vrstom naprezanja je opterećen materijal prilikom rezanja škarama? a) na vlak, b) na tlak, c) na odrez ili smik, d) na savijanje. 1 |
| 6. | Opterećenje kod kojeg sila ima stalnu, nepromjenljivu vrijednost, naziva se: a) statičko, b) dinamičko, c) kratkotrajno, d) dugotrajno. |
| 7. | 1 Na Hookovom dijagramu pripadajućim slovima označiti tri područja dijagrama (kotirano). - područje plastičnosti: - “a”, - područje klonulosti: - “b”, - područje elastičnosti: - “c”. |
| 8. | 1 Svojstvo otpornosti metala na udarna opterećenja naziva se: a) čvrstoća, b) tvrdoća, c) žilavost, d) krtost. 1 |
| 9. | Koji od naziva nije postupak za ispitivanje tvrdoće? a) ispitivanje Charpyevim batom, b) ispitivanje po Brinellu; c) ispitivanje po Vickersu, d) ispitivanje po Rockwelu. |
| 10. | 1 HB je oznaka tvrdoće po ______________________. |
| 11. | 1 Navedi suprotno svojstvo: krtost - __________________. 1 |
| 12. | Koje od svojstava metala ne pripada među ostale? a) zavarljivost, b) električna vodljivost, c) odljevnost, d) lemljivost. |
| 13. | 1 Da bi metal bio otporan na trošenje uslijed trenja, mora biti: a) žilav, b) čvrst, c) elastičan, d) tvrd. |
| 14. | 1 Na Hookovom dijagramu navesti kojem materijalu pripada: 1 |
| 15. | Navedite koja svojstva moraju imati prikazani dijelovi: 1 |
| 16. | Boja, gustoća, talište, vodljivost struje i topline spadaju u: a) mehanička svojstva, b) tehnološka svojstva, c) fizikalna svojstva, d) kemijska svojstva. |

2. dio:   OSNOVE METALOGRAFIJE

| 1. | 1 Nauka o građi metala naziva se ______________________________________________. |
| --- | --- |
| 2. | 1 Atomi u svojoj posljednjoj elektronskoj ljusci imaju: a) najviše 4 elektrona, b) 7 elektrona, c) najviše 8 elektrona, d) više od 8 elektrona. |
| 3. | 1 Vrsta veze, odnosno način na koji će se neki atom spojiti s drugim atomima ovisi o: a) broju elektronskih ljusaka, b) broju protona, c) broju elektrona u zadnjoj ljusci. 1 |
| 4. | Atomi metala stvaraju međusobnim povezivanjem građu pravilnog oblika i rasporeda atoma koji se nazivaju: a) kristalna rešetka; b) ionska veza, c) elektronska ljuska. 1 |
| 5. | Dva osnovna tipa kristalnih rešetaka su: a) ______________________________________ b) ______________________________________. |
| 6. | 1 γ-željezo je: a) željezo koje je magnetično, b) željezo koje ima strukturu 14 atomne površinski centrirane kubne rešetke, c) željezo koje ima više od 6.67 % ugljika. 1 |
| 7. | Pojava zastoja temperature pri taljenju odnosno skrućivanju čistih metala naziva se: a) legiranje, b) kristalizacija, c) latentna ili skrivena toplina. d) polimorfija. 1 |
| 8. | 1 Legure ili slitine nemaju zastoj temperature pri skrućivanju odnosno taljenju? a) DA b) NE. |
| 9. | Alotropna modifikacija ili polimorfija željeza je: a) svojstvo željeza da zagrijavanjem odnosno hlađenjem mijenja kristalnu rešetku, b) dijagram u kojem se prati tok kristalizacije željeza, c) svojstvo željeza da se može obrađivati plastičnom deformacijom. |
| 10. | 1 Metali koji u sebi sadrže druge elemente (metale) radi poboljšanja svojstava nazivaju se: a) kristali, b) plemeniti metali, c) obojeni metali, d) legure. |
| 11. | 1 Koja od nabrojenih struktura se ne javlja u čeliku: a) magnetit, b) ferit, c) perlit, d) cementit. |

3. dio:   ŽELJEZO I ČELIK

| 1. | 1 Željezo koje se koristi u praksi nije čisto željezo već je legura u kojoj je osnovni sastojak: a) silicij, b) bakar, c) kisik, d) ugljik. |
| --- | --- |
| 2. | 1 Koje od nabrojenih nije željezna rudača? a) hematit, b) cementit, c) magnetit, d) limonit. |
| 3. | 1 Sirovo željezo dobiva se u: a) Siemens-Martinovoj peći, b) Bessemerovoj peći, c) visokoj peći. 1 |
| 4. | Proizvodi visoke peći su: (2 točna odgovora) a) čelik, b) bijelo sirovo željezo, c) sivo sirovo željezo, d) sivi lijev. 1 |
| 5. | Čelik: a) je čisto željezo, b) nije željezo, c) je tehničko željezo. 1 |
| 6. | U čeliku ima: a) 0% ugljika, b) 0.9% ugljika, c) manje od 2.03% ugljika, d) više od 2.03% ugljika, e) do 6.67% ugljika. 1 |
| 7. | Osim ugljika, čelik sadrži i elemente tzv. stalne pratioce. To su: (4 točna odgovora) a) aluminij, b) sumpor, c) kisik, d) dušik, e) fosfor, f) silicij, g) bakar h) vodik, i) mangan. |
| 8. | 1 Sirovine za dobivanje čelika su (2 točna odgovora) a) bijelo sirovo željezo, b) sivo sirovo željezo, c) čisto željezo, d) staro otpadno željezo i čelik. 1 |
| 9. | Najviše čelika danas se dobiva: a) Bessemerovim i Thomasovim postupkom, b) Siemens-Martinovim postupkom, c) kisično-mlaznim postupkom, d) postupkom u elektropeći. 1 |
| 10. | Koji od nabrojenih čelika je legirani čelik? a) Č. 0220, b) Č. 1530 c) Č. 6880. |
| 11. | 1 Prema namjeni čelici se dijele na: a) ______________________________________ b) ______________________________________. |
| 12. | 1 Tzv. 18/10 čelik (18 % Cr i 10% Ni) je: _______________________________________________________________________. 1 |
| 13. | Objasniti oznaku čelika Č.1530 (uz pomoć priložene tablice) oznaka 1 -________________________________________________________________ oznaka 5 -________________________________________________________________ oznaka 30 -_______________________________________________________________. 1 |
| 14. | Objasniti oznaku čelika Č.4320 (uz pomoć priložene tablice) oznaka 4 -________________________________________________________________ oznaka 3 -________________________________________________________________ oznaka 20 -_______________________________________________________________. 1 |
| 15. | Čelik: a) se ne može lijevati, b) loše se lijeva, c) dobro se lijeva. 1 |
| 16. | U željezne ljevove ne spada: a) tvrdi lijev, b) čvrsti lijev, c) sivi lijev, d) kovkasti ili temper lijev, e) žilavi ili nodularni lijev. |
| 17. | 1 U odnosu na čelik, sivi lijev ima: a) više ugljika i veću čvrstoću, b) više ugljika i manju čvrstoću, c) manje ugljika i manju čvrstoću, d) manje ugljika i manju čvrstoću. |
| 18. | 1 Koje od svojstava se ne može pripisati sivom lijevu? a) dobro se lijeva, b) dobro podnosi udarna opterećenja, c) prigušuje vibracije, d) ima dobra klizna svojstva. |
| 19. | 1 Ugljik je u sivom lijevu pretežno u obliku: a) perlita, b) ferita, c) cementita, d) grafita. 1 |
| 20. | Koji od željeznih ljevova se ne dobiva od sivog već od bijelog sirovog željeza? a) sivi lijev, b) tvrdi lijev, c) žilavi ili nodularni lijev, d) kovkasti ili temper lijev. 1 |
| 21. | Koji od navedenih metala je najosjetljiviji na koroziju? a) bakar, b) željezo, c) sivi lijev, d) srebro. 1 |
| 22. | Pod izrazom “rostfrei” se podrazumijeva: a) čelik kojeg je zahvatila korozija, b) pocinčani čelik, c) nehrđajući čelik, d) plemenite metale. 1 |
| 23. | Legirani elementi koji čeliku daju antikorozivna svojstva su: a) aluminij i bakar, b) silicij i mangan, c) sumpor i fosfor, d) krom i nikal. |

4. dio:   OBOJENI METALI

1

| 1. | Obojenim metalima se smatra: a) metale koji su bojom zaštićeni od korozije, b) plemenite metale (zlato, srebro, platina), c) sve metale koji nisu sive boje, d) sve metale osim željeza i čelika. 1 |
| --- | --- |
| 2. | Mesing je legura bakra i: a) cinka, b) aluminija, c) kositra, d) olova. |
| 3. | 1 Bronce su legure: a) aluminija b) bakra, c) olova, d) kositra. 1 |
| 4. | 1 Gustoća _______________ (izaberi jedan obojeni metal) iznosi: _________________ [_______________ ], a temperatura tališta _________________°C. |
| 5. | Koji od navedenih metala je najlakši? a) željezo, b) magnezij, c) aluminij, d) olovo. 1 |
| 6. | Koji od navedenih metala ima najviše talište? a) željezo, b) zlato, c) wolfram, d) olovo. 1 |
| 7. | S obzirom na način prerade legure se dijele na: a) ______________________________________ b) ______________________________________. 1 |
| 8. | Koliko ima bakra (u postocima) u leguri Cu Zn39 Pb2? ______________________________________________. |

3.0 ELEMENTI STROJEVA I KONSTRUIRANJE

1. dio: Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

1

3

| 1. | Objasniti oznaku ISO tolerancije ø 50 H 5: 50 ____________________________________ H_____________________________________ 5 _____________________________________ |
| --- | --- |
| 2. | 2 Ukoliko je stvarna mjera provrta veća od stvarne mjere rukavca dobiti će se: a) čvrsti dosjed, b) prijelazni dosjed, c) labavi dosjed. |
| 3. | 1 Preusko odabrana tolerancija uzrokuje ____________________________________ dok preširoko odabrana tolerancija _______________________________________. |
| 4. | 2 Kotirati predmet na slici: - unutrašnja mjera je 20H7, - vanjska mjera je 20d10. |
| 5. | Važno je uočiti polje H kod provrta čije je gornje odstupanje ____________, a donje je ________________, te polje h kod rukavaca čije je donje odstupanje ___________________, a gornje ___________________________. 2 |
| 6. | Prema simbolu navesti o kojoj se toleranciji oblika ili položaja radi: ____________________________. ____________________________. ____________________________. ____________________________. |
| 7. | 1 Na slici je prikazan sustav _______________________________________. |
| 2. dio: Elementi za nerastavljivo spajanje 1.; 1 Za spajanje obojenih metala koriste se zakovice: a) od istih materijala, b) od sličnih materijala. 1. 2.; Materijal zakovice mora biti: a) od istog materijal kao i dijelovi koji se spajaju, b) od različitog materijala u odnosu na dijelove koji se spajaju, c) to uopće nije bitno. 1. 3.; Zakivanje je: - spajanje više metalnih dijelova pomoću drugog metala ili legure s nižim talištem, - spajanje istovrsnih metala pod djelovanjem topline u rastaljenom stanju uz dodavanje određenog metala, - spajanje dva ili više dijela u čvrstu nerazdvojivu vezu pomoću određenih standardnih elemenata, - spajanje dva ili više dijela u rastavljivu vezu pomoću standardnih elemenata. 2. 4.; Koje od navedenih tvrdnji su istinite? a) kod lemljenja se tali osnovni i dodatni materijal, b) kod lemljenja se tali samo dodatni materijal, c) kod lemljenja je dodatni materijal različitog sastava od materijal koji se lemi, d) kod lemljenja je dodatni materijal istog sastava kao i materijal koji se lemi. 1. 5.; Uvjeti za kvalitetno lemljenje su (zaokružiti netočnu tvrdnju): a) mali razmak na spoju, b) čista površina lemljenja, c) što deblji sloj lema, d) zagrijavanja na radnu temperaturu. 2 1. 6.; Za meko lemljenje točne su tvrdnje: a) izvodi se na temperaturama do 450 °C, b) izvodi se na temperaturama do 1100°C, c) koriste se lemovi na bazi bakra i srebra, d) koriste se lemovi na bazi kositra i olova.. 7.; 1 Temperaturna granica između tvrdog i mekog lemljenja je: a) 400 ℃, b) 250 ℃, c) 450 ℃, d) ne postoji.. 8.; 1 Zavarivanje je: - spajanje više metalnih dijelova pomoću drugog metala ili legure s nižim talištem, - spajanje istovrsnih metala pod djelovanjem topline u rastaljenom stanju uz dodavanje određenog metala, - spajanje dva ili više dijela u čvrstu nerazdvojivu vezu pomoću određenih standardnih elemenata, d) spajanje dva ili više dijela u rastavljivu vezu pomoću standardnih elemenata. 1. 9.; Kod plinskog zavarivanja se toplina potrebna za taljenje dobiva izgaranjem: a) argona, b) acetilena, c) kisika, d) ugljičnog dioksida. 2. 10.; Manometri redukcijskog ventila na bocama za kisik i plin pokazuju tlakove: a) __________________________________ b) __________________________________. 1. 11.; Boce za plin koje se koriste kod plinskog zavarivanja trebaju se čuvati na slijedeći način (zaokruži netočnu tvrdnju): a) uvijek se čuvaju polegnute u vodoravnom položaju, b) ne smiju se izlagati toplini i sunčevim zrakama, c) sadržaj se ne smije potrošiti do kraja, d) treba ih čuvati od visokih temperatura. 1 1. 12.; Zaštitni plinovi pri WIG, MIG i MAG zavarivanjima služe za: a) izgaranje, b) podržavanje gorenja, c) zaštitu taline od ulaska kisika i dušika. 1. 13.; Koji od slijedećih postupaka zavarivanja ne spada u grupu postupaka zavarivanja taljenjem: a) plinsko zavarivanje, b) elektrolučno zavarivanje, c) elektrootporno zavarivanje, d) zavarivanje ultrazvukom, 2 e) zavarivanje pod elektrootpornom troskom.. 14.; WIG (TIG) je zavarivanje s __________________elektrodom i pod zaštitnim plinom __________________________. 2. 15.; Kod niskotlačnih plamenika prvo se otvori _______________________________, a zatvara _______________________________________________________________.. 16.; - CO2, - acetilen, - butan - propan, Kod plinskog (autogenog) zavarivanja tankih limova koristi se : a) gorivi plin : b) tehnika zavarivanja : 1. u lijevo 2. u desno.. 17.; Na slici je prikazana tehnika zavarivanja u: - desno, - lijevo. 2. 18.; - 15 bar, - 50 bar, - 150 bar, Boce za acetilen : - nalaze se pod tlakom od : b) označavaju se __________________ bojom . 1. 19.; Kojim od navedenih zavarivanja se ne mogu zavarivati obojeni metali? a) WIG, b) MIG, c) MAG.. 20.; Koji je od slijedećih postupaka iz grupe nerastavljivih spojeva: a) spajanje vijcima i maticama, b) spajanje zaticima, c) spajanje zakivanjem, d) spajanje klinovima, e) spajanje svornjacima.. |

1

1

2

3.0 Elementi za rastavljivo spajanje

| 1. | 1 Koji je od slijedećih postupaka iz grupe rastavljivih spojeva: - spajanje vijcima i maticama, - zavarivanje, - lemljenje, - zakivanje, - lijepljenje. 1 |
| --- | --- |
| 2. | Među veličine koje definiraju navoj ne spada: a) korak navoja, b) kut uspona, c) završetak navoja, d) nazivni promjer. |
| 3. | 2 Upišite nazive za označene dijelove i mjere na vijku: 1 – 2 – 3 – d – 1 |
| 4. | Osim za spajanje u čvrstu razdvojivu vezu vijci i matice služe za: a) centriranje dijelova, b) prijenos i pretvorbu kružnog gibanja u pravocrtno ili obrnuto, c) promjenu stupnja prijenosa. |
| 5. | 2 Prepoznati vijke na slici: ________________________________________ _________________________________________ |
| 6. | 3 Spojite parove navoja i njihovih oznaka: 1) trapezni navoj 2) metrički navoj 3) colni navoj – normalni 4) metrički fini navoj 5) colni navoj – cijevni 6) Edisonov navoj a) M 20 b) M 20 × 1.5 c) R 1/2 d) 1/2 " e) Tr 20 × 1 f) E 40 1 |
| 7. | Kut profila colnog navoja je: a) 45°, b) 55°, c) 60°. |
| 8. | 2 Za isti nazivni promjer, fini navoj u odnosu na normalni navoj ima: a) manji korak navoja, b) veći kut profila, c) više različitih koraka, d) različiti nazivni promjer. 1 |
| 9. | Dijelovi spojeni zaticima: a) ne daju se rastaviti i okretati, b) mogu se rastaviti i okretati, c) ne daju se rastaviti i daju okretati, d) mogu se rastaviti i ne daju okretati. 2 |
| 10. | Prema svom položaju na vratilu klinovi mogu biti: a) uzdužne klinove s nagibom, b) uzdužne klinove, c) pera, d) poprečne klinove. 1 |
| 11. | Koja je osnovna razlika između klinova s nagibom i pera? a) klinovi s nagibom su viši od pera, b) kod pera gornja i donja ploha su usporedne, c) pera podnose bolje opterećenje, d) klinovi s nagibom se češće vade iz spoja. 1 |
| 12. | Koji od navedenih klinova se montiraju nabijanjem? a) uzdužni s nagibom, b) uzdužni bez nagiba, c) poprečni klinovi, d) segmentni klinovi. |

4. dio: Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

| 1. | 2 Vratila se razlikuju od osovina u sljedećim osobinama: a) opterećena su samo na savijanje, b) prenose okretni moment pa su opterećena na sukanje, c) uvijek se okreću, d) mogu mirovati i okretati se. 1 |
| --- | --- |
| 2. | Dio osovine ili vratila na koji se oslanjaju u ležajeve naziva se: a) nožica, b) prsten, c) rukavac, d) dlan. |
| 3. | 1 Koju vrstu valjnog (kotrljajućeg) ležaja prikazuje slika ? (po dogovoru) |
| 4. | 2 S obzirom na smjer djelovanja sila koje preuzimaju ležajevi se dijele na: a) _________________________________ b) _________________________________. 2 |
| 5. | Koje od navedenih prednosti se odnose na klizne ležajeve: a) mali gubici trenja, b) mogu se koristiti za visoke brojeve okretaja, c) neosjetljivost na udarna opterećenja, d) troše malo maziva. |
| 6. | 1 Materijal za izradu opruga mora biti: a) čvrst i elastičan, b) tvrd i krt, c) savitljiv i plastičan. |
| 7. | 1 Među vrste opruga ne spadaju: a) savojne ili fleksijske, b) uvojne ili torzijske, c) ozubljene, d) tlačno – vlačne. |
| 8. | 1 Spojke spajaju: a) zupčanike i vratila, b) osovine i vratila, c) osovine i ležaje, d) vratila i klinove. 1 |
| 9. | Kod tarenica snaga se prenosi: a) oblikom, b) trenjem, c) klizanjem. |
| 10. | 1 Koji od prijenosa omogućuje prijenos najvećih snaga? a) tarni prijenos, b) užetni prijenos, c) zupčani prijenos, d) remenski prijenos. |
| 11. | 2 a) Koju vrstu zupčastog prijenosa prikazuje slika ? 1. hipoidni zupčanici, 2. pužnici (puž i pužno kolo ), 3. stožnici s zakrivljenim zubima. b) Svojstva ovog prijenosa su : 1. veliki prijenosni omjer, 2. nemiran i bučan prijenos. 1 |
| 12. | Među osnovne veličine zupčanika ne spada: a) modul, b) korak zupčanika, 1 c) promjer diobene kružnice, 1 d) širina zupčanika. 1 |
| 13. | 1 Prijenosni odnos zupčanika se ne može izraziti: a) odnosom broja okretaja i=n1/n2, b) odnosom broja zubi i=z2/z1, c) odnosom promjera i=d2/d1, d) odnosom obodnih brzina i=v2/v1. 1 |
| 14. | Zupčanik z1 ima 15 zubi; zupčanik z2 ima 30 zubi. Koji broj okretaja ima veći zupčanik ako se manji zupčanik vrti s n1 = 100 min-1? a) 15 min-1, b) 50 min-1, c) 100 min-1, d) 150 min-1. |
| 15. | 1 Pretvorba kružnog kretanja u pravocrtno može se ostvariti: a) parom cilindričnih zupčanika, b) parom koničnih zupčanika, c) pužnim vijkom i pužnim kolom, d) zupčanikom i zubnom letvom. 2 |
| 16. | Nedostatak zupčanog prijenosa je: a) male dimenzije zupčanika za prijenos velikih snaga, b) jednostavna izrada i niska cijena, c) vrlo precizna obrada, d) potrebna precizna ugradnja. 1 |
| 17. | Prijenos snage i kretanja između međusobno udaljenih vratila može se ostvariti: a) remenskim prijenosom, b) lančanim prijenosom, c) zupčanim prijenosom, d) tarnim prijenosom. 1 |
| 18. | Među prednosti lančanog prijenosa ne spada: a) miran rad bez klizanja i sa stalnim prijenosnim odnosom, b) zauzima malo prostora, c) tihi rad, nema potrebe za podmazivanjem, d) duga trajnost. |

4.0 OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE

- dio:  Uvod u mehaniku

| 1. | 1 Mehanika je znanost koja se bavi zakonima gibanja i ravnoteže materijalnih tijela. Tvrdnja je: - točna, - netočna. 1 |
| --- | --- |
| 2. | Statika je dio tehničke mehanike koja proučava: - ravnotežu sila na mirnom tijelu, - gibanja geometrijski čvrstih tijela i mehanizama bez utjecaja sila koje su to gibanje proizvele, - gibanje tijela pod utjecajem djelujućih sila, - gibanje tijela, sile koje su to gibanje proizvele i sile koje se javljaju kao posljedica gibnja, - dimenzioniranje strojnih dijelova tako da sile koje su izazvale naprezanje ne prelaze dopuštenu veličinu. 1 |
| 3. | Nauka o čvrstoći je dio tehničke mehanike koja proučava: - ravnotežu sila na mirnom tijelu, - gibanja geometrijski čvrstih tijela i mehanizama bez utjecaja sila koje su to gibanje proizvele, - gibanje tijela pod utjecajem djelujućih sila, - gibanje tijela, sile koje su to gibanje proizvele i sile koje se javljaju kao posljedica gibnja, - dimenzioniranje strojnih dijelova tako da sile koje su izazvale naprezanje ne prelaze dopuštenu veličinu. 1 |
| 4. | Čvrsta tijela su tijela: - podložna deformacijama, - nisu podložna deformacijama, - nijedna tvrdnja nije točna. 1 |
| 5. | Rotacija je: - pravocrtno gibanje, - krivocrtno gibanje, - vrtnja tijela oko osi, - sve njegove točke imaju istu putanju, brzinu i ubrzanje, - sve njegove točke nemaju istu putanju, brzinu i ubrzanje. 1 |
| 6. | Ubrzanje tijela proporcionalno je sili koja djeluje na tijelo. Izložena formulacija je poznata kao: - prvi Newtonov zakon ili prvi aksiom mehanike, - drugi Newtonov zakon ili drugi aksiom mehanike, - treći Newtonov zakon ili treći aksiom mehanike. |
| 7. | 1 Sile akcije i reakcije kod tijela koja su u međudjelovanju su jednake po veličini, suprotne po smjeru i nalaze se na istom pravcu. Izložena formulacija je poznata kao: - prvi Newtonov zakon ili prvi aksiom mehanike, - drugi Newtonov zakon ili drugi aksiom mehanike, - treći Newtonov zakon ili treći aksiom mehanike. |

2.0 Statika krutog tijela

| 1. | 1 U analitičkoj statici zadaci se rješavaju: - grafičkom metodom, - računskom metodom, - grafičkom i analitičkom metodama, - sve izložene tvrdnje su točne. 1 |
| --- | --- |
| 2. | Skalarne veličine su u potpunosti određene: - pravcem i smjerom djelovanja, - brojem, - hvatištem. |
| 3. | 2 Vektorske veličine su određene: - brojevnom vrijednosti, - temperaturom i tlakom, - pravcem i smjerom djelovanja. |
| 4. | 1 Svako vezano tijelo moguće je razmatrati kao slobodno, ako odstranimo sve veze, a njih zamijenimo silama veza. Navedena definicija je: - I. aksiom statike, - II. aksiom statike, - III. aksiom statike. |
| 5. | 1 Dvije sile koje djeluju na istom pravcu, iste su veličine, a suprotnog smjera, poništavaju se. Navedena definicija je: - I. aksiom statike, - II. aksiom statike, - III. aksiom statike. 1 |
| 6. | Hvatište je: - smjer gibanja kojim se giba tijelo, - brojevna vrijednost, - točka u kojoj se djelovanje sile prenosi na tijelo, - točka u kojoj se djelovanje sile ne prenosi na tijelo. 1 |
| 7. | Slobodno tijelo ima: - tri stupnja translacije, - tri stupnja rotacije, - šest stupnjeva slobode. |
| 8. | 1 Veze su: - tijela koja onemogućuju gibanje, - tijela koja omogućuju gibanje, - i jedna i druga tvrdnja je istinita. |
| 9. | 1 Sustavi sila u statici mogu biti: - ravninski i specijalni, - opći i specijalni, - ravninski i specijalni, - prostorni i ravninski. 1 |
| 10. | U ravninskom sustavu se razlikuju: - ravninski i prostorni slučajevi sila, - opći i specijalni slučajevi sila, - ravninski i specijalni slučajevi sila, - prostorni i specijalni slučajevi sila. 2 |
| 11. | U specijalnom slučaju ravninskog sustava sila, sile mogu biti: - paralelne, - specijalne, - kolinearne. 1 |
| 12. | Konkurentne sile - su one čiji se pravci sijeku u jednoj točki, - imaju zajednički pravac djelovanja, - imaju paralelne pravce djelovanja. 1 |
| 13. | Umnožak veličine sile s okomitim razmakom zove se: - najkraća udaljenost pravca sile, - Varignonov teorem, - statički moment sile. 1 |
| 14. | Moment rezultante s obzirom na bilo koju točku jednak je algebarskom zbroju momenata komponenata s obzirom na tu istu točku. Navedena formulacija poznata je kao: - spreg sila, - Varignonov teorem, - statički moment sile. 1 |
| 15. | Krak sile je: - najkraća udaljenost od pravca sile do okretne točke, - okomica povučena iz okretne točke na pravac sile, - najdulja udaljenost od pravca sile. |
| 16. | 1 Dvije sile koje su jednake po veličini, paralelne i suprotnih smjerova čine: - statički moment sile, - par sila, - moment sile, - ukupni moment za neku točku. 1 |
| 17. | Moment para sila ne ovisi o: - veličini pojedinačne sile, - razmaku između tih sila, - o položaju točke s obzirom na koju se on računa. |
| 18. | 1 Nosač je dio neke konstrukcije koji _____________ i _______________________ neko opterećenje. 1 |
| 19. | Mjesta gdje se nosači oslanjaju na druge elemente nazivamo __________________. 1 |
| 20. | Oslonac kod kojeg nije moguće niti pomicanje, niti okretanje zovemo: - pomičnim osloncem, - nepomičnim osloncem, - ukliještenim osloncem. |
| 21. | 2 Statički određeni nosači su oni kod kojih je broj nepoznatih reakcija u točkama veze: - veći od broja uvjeta ravnoteže, - nije veći od broja uvjeta ravnoteže, - jednak broju uvjeta ravnoteže. |
| 22. | 2 Prema opterećenju puni ravni nosači mogu biti: - nosači opterećeni koncentrirano, - nosač na dva oslonca, - nosač na dva oslonca s dva prepusta, - kombinirano opterećeni nosači. 1 |
| 23. | Prema obliku puni ravni nosači mogu biti: - nosači opterećeni koncentrirano, - nosač na dva oslonca, - nosač na dva oslonca s dva prepusta, - kombinirano opterećeni nosači. |
| 24. | 1 Nacrtati nosač na dva oslonca s jednim prepustom. |
| 25. | 1 Pravac u kojem djeluje težina tijela, a prolazi kroz njegovo težište, naziva se ______________________________________________________________. 1 |
| 26. | Ravnoteža, kod koje se tijelo, kojemu se oslonac nalazi iznad ili ispod težišta, vraća uvijek natrag u prvobitan položaj kad ga pomaknemo, zove se: - indiferentna ravnoteža, - stabilna ravnoteža, - labilna ravnoteža. 1 |
| 27. | Ravnoteža kod koje tijelo u bilo kojem položaju ostaje na miru, zove se: - stabilna ravnoteža, - labilna ravnoteža, - indiferentna ravnoteža. |

3.dio: Trenje

| 1. | 1 Otpor koji uvijek djeluje između dviju dodirnih ploha sa smjerom suprotnim od smjera gibanja, naziva se: - sila teže, - sila gibanja, - sila trenja, - kolinearna sila. 1 |
| --- | --- |
| 2. | Polusuho trenje javlja se kad postoji neprekinuti sloj tekućine između tarnih površina dva tijela. Navedeni iskaz je: - točan, - netočan. 1 |
| 3. | Trenje klizanja jednako je produktu koeficijenta trenja i težine tijela. Navedena definicija je: - Newtonov II. zakon, - II. aksiom statike, - Coulombov zakon, - Statički moment sile. |
| 4. | 2 Trenje valjanja ovisi o: - koeficijentu trenja valjanja, - brzini klizanja, - temperaturi, - normalnom pritisku. |
| 5. | 2 Sila trenja ovisi o: - duljini trajanja dodira između dodirnih površina, - sili teže, - vrsti materijala dodirnih površina, - stanju hrapavosti tarnih površina. |
| 6. | 2 Trenje klizanja ovisi o: - temperaturi, - podmazivanju, - veličini dodirnih površina, - koeficijentu trenja valjanja. |
| 7. | 1 Sila trenja pri klizanju je: a) Ft = G · f/R, b) Ft = μ · G, c) Ft = Fn · G, d) Ft = f · Fn. |

4. dio: Nauka o čvrstoći

| 1. | 1 Opterećenje se mjeri u: - m, - Nm, - N, - Nm2. 2 |
| --- | --- |
| 2. | Prema trajanju djelovanja opterećenje može biti: - statično, - dinamično, - kratkotrajno, - dugotrajno. 1 |
| 3. | Ako veličina opterećenja u nekom vremenskom intervalu raste od nule do neke određene vrijednosti, a zatim opet pada do nule, takvo je opterećenje: - jednosmjerno promjenljivo, - statično opterećenje, - izmjenično promjenljivo. 2 |
| 4. | Prema brzini djelovanja opterećenje može biti: - statično, - kratkotrajno, - dinamično, - dugotrajno. 1 |
| 5. | Osnovna jedinica za naprezanje je: - N, - Nm, - Pa, - m2. 1 |
| 6. | Nauka o čvrstoći je tehnička disciplina koja proučava čvrstoću jednostavnijih konstrukcijskih cjelina, ne uzimajući u obzir krutost i stabilnost dijelova konstrukcija. Navedena tvrdnja je: - točna, - netočna. |
| 7. | 1 Zadatak nauke o čvrstoći je proračunima odrediti unutarnje sile, ne uzimajući u obzir i deformacije u strojnim elementima i drugim tehničkim konstrukcijama. Navedena tvrdnja je: - točna, - netočna. |
| 8. | 2 Tangencijalno naprezanje je: - naprezanje na vlak, - naprezanje na uvijanje, - naprezanje na tlak, - naprezanje na izvijanje. 1 |
| 9. | Vanjsko opterećenje F djeluje u smjeru osi štapa okomito na poprečni presjek A razvlačeći štap. Takvo naprezanje naziva se: - naprezanje na vlak, - naprezanje na tlak, - naprezanje na savijanje, - naprezanje na odrez, - naprezanje na torziju, - naprezanje na izvijanje. 1 |
| 10. | Štap kvadratnog poprečnog presjeka koji je oslonjen na krajevima u sredini je opterećen silom ili na krajevima s dva sprega sila. Takvo naprezanje naziva se: - naprezanje na tlak, - naprezanje na vlak, - naprezanje na savijanje, - naprezanje na torziju, - naprezanje na uvijanje, - naprezanje na izvijanje. 1 |
| 11. | Žilava tijela ne mogu pretrpjeti velike deformacije u uvjetima dinamičkog opterećenja prije loma. Navedena tvrdnja je: - točna, - netočna. 1 |
| 12. | Normalno naprezanje je: - aksijalno naprezanje, - naprezanje na odrez, - naprezanje na izvijanje, - naprezanje na torziju, - naprezanje na savijanje. |
| 13. | 1 Hookeov zakon predočava ovisnost između: - apsolutnog produljenja i prvobitne duljine štapa, - relativnog produljenja i normalnog naprezanja, - opterećenja i deformacije, - opterećenja i prvobitne duljine štapa. |
| 14. | 1 Ako vanjska sila djeluje suprotno i okomito na uzdužnu os štapa tada nastoje odrezati štap po površini poprečno presjeka koja se nalazi na pravcu djelovanja sila. Takvo naprezanje naziva se: - naprezanje na tlak, - naprezanje na vlak, - naprezanje na savijanje, - naprezanje na odrez. |

5.0 TEHNIČKO CRTANJE

| 1. | 2 Konstruirajte simetralu dužine. 2 |
| --- | --- |
| 2. | Konstruirajte simetralu kuta. 2 |
| 3. | Konstruirajte podjelu dužine na 7 jednakih dijelova. |
| 4. | 2 Konstruirajte oštrokutni prijelaz. |
| 5. | 4 Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. 4 |
| 6. | Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. |
| 7. | 4 Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. 4 |
| 8. | Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. |
| 9. | 4 Nacrtajte ortogonalne projekcije na temelju zadane izometrije. |